| 附件1 重庆市秀山县储备粮有限公司 秀山储备库雨污管网连接市政雨污管网安装项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一 | D | 土石方 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:土石综合 2.挖土石深度:满足设计及规范要求 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:根据施工现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 354.9 |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 槽坑回填土石方 | [项目特征] 1.部位:槽坑回填 2.密实度要求:满足设计规范及要求 3.填方材料品种:满足设计规范及要求 4.填方粒径要求:满足设计规范及要求 5.填方来源、运距:根据施工现场实际情况自行考虑 6.其他:石方解小已包含在综合单价中，不另行计算 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 332.76 |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土石方外运及地表植被、淤泥、表面附着物、翻挖换填处置不可利用料等所有废弃料 2.场外运距:起运1km 3.其他要求:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 107.08 |  |  |  |
| 4 | 040103002002 | 余方弃置（增加7km） | [项目特征] 1.废弃料品种:土石方外运及地表植被、淤泥、表面附着物、翻挖换填处置不可利用料等所有废弃料 2.场外运距:增加7km 3.增减运距调整原则:若实际运距不一致，按增减运距离同比例调整工程量（余方弃置增减运距工程量=弃方工程量×增减运距） 4.其他:增减运距保留1位小数 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 107.08 |  |  |  |
| 二 |  | 管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管 DN300 | [项目特征] 1.输送介质:污水管 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管,DN300 3.连接形式:承插接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6.垫层:100厚砂砾石垫层 7.180°混凝土管基:C20 8.材料品种、规格:混凝土满包加固C30 9.厚度:满足设计及规范要求 10.混凝土输送方式:根据施工现场综合考虑 11.其他:参照施工图大样 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验 3.垫层铺筑 4.模板制作、安装、拆除 5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 | m | 77.17 |  |  |  |
| 2 | 040504002001 | 圆形混凝土污水检查井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C20细石混凝土找平层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 4.井盖材质及规格:φ700防盗球墨铸铁井盖 5.井圈材质及规格:M10水泥砂浆砌C30砼砌块 6.踏步材质、规格:新型复合材料成品 7.其他:设置防坠安全网装置 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 3 |  |  |  |
| 3 | 040504002002 | 跌水井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C20细石混凝土找平层 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:C30钢筋混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:φ700防盗球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:满足设计及规范要求 6.井深:综合考虑 7.其他:设置防坠安全网装置 8.爬梯:新型复合材料成品 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 1 |  |  |  |
| 三 |  | 路面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001003003 | 拆除水泥混凝土基层 | [项目特征] 1.材质:水泥水稳层 2.厚度:25cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 70.22 |  |  |  |
| 2 | 041001001001 | 拆除水泥混凝土路面 | [项目特征] 1.材质:水泥混凝土路面 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 70.22 |  |  |  |
| 3 | 041001003002 | 拆除沥青混凝土基层 | [项目特征] 1.材质:沥青混凝土 2.厚度:50cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 70.22 |  |  |  |
| 4 | 041001001002 | 拆除沥青混凝土路面 | [项目特征] 1.材质:沥青路面 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 70.22 |  |  |  |
| 5 | 040203006001 | 恢复沥青混凝土路面 | [项目特征] 1.垫层:15cm厚级配碎石垫层 2.水稳层:18cm厚4.5%水泥稳定碎石基层(7天强度3.5Mpa)，18cm厚5%水泥稳定碎石基层(7天强度4.5Mpa) 3.沥青混凝土种类:0.8cm厚同步碎石沥青封层PC-2透层油1L/m²，7cm厚中粒式沥青混凝土下面层(AC-20C)，PC-3乳化沥青粘层油(0.3-0.6L/m²)，5cm厚改性细粒式沥青混凝土上面层(AC-13C) 4.其他:150cm宽土工格栅，50cmHO--APP改性沥青防水卷材贴缝 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 70.22 |  |  |  |
| 6 | 040203007001 | 彩色水泥混凝土路面 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:20cmC30彩色水泥混凝土 2.水泥稳定基层:15cm5.5%水泥稳定碎石，15cm4%水泥稳定碎石 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 70.22 |  |  |  |
| 7 | 040205018001 | 警示柱 | [项目特征] 1.类型:警示柱 2.规格、型号:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 | 根 | 10 |  |  |  |
| 8 | 080802013001 | 警示牌 | [项目特征] 1.名称:警示牌 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 3 |  |  |  |
| 9 | 041109B05001 | 临时汽车道路 | [项目特征] 1.名称:临时汽车道路 2.材质:钢板 [工作内容] 1.路基整理 2.垫层铺设 3.面层铺设 | m2 | 60 |  |  |  |
| 四 |  | 安全文明施工费 |  | % |  |  |  |  |
| 五 |  | 管理费 |  | 项 |  |  |  |  |
| 六 |  | 税费 |  | % |  |  |  |  |
| 七 |  | 合计 |  | 项 |  |  |  |  |

- 附件2

- 重庆市秀山县储备粮有限公司

- 秀山储备库雨污管网连接市政雨污管网安装项目合同

（说明：本合同为格式合同，甲方保留更改合同要约条款的权利。）

发包人（全称）：

承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市秀山县储备粮有限公司秀山储备库雨污管网连接市政雨污管网安装项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：重庆市秀山县储备粮有限公司秀山储备库雨污管网连接市政雨污管网安装项目。

（二）工程地点：重庆市秀山县中和街道花灯大道南段158号。

（三）资金来源：业主自筹资金 。

（四）工程承包范围及内容：以重庆市秀山县储备粮有限公司秀山储备库雨污管网连接市政雨污管网安装项目清单和图纸所示范围为准。

二、合同工期

本工程总工期为30日历天。

计划开工日期：     年    月    日；实际开工日期以发包人通知明确的开工日期为准。

计划竣工日期：    年    月     日；实际竣工日期以甲方验收合格且移交发包人之日为准。

三、合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中选通知书；

（3）投标文件；

（4）询价文件及其补遗文件；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、签约合同价与合同价格形式

（一）签约合同价为：

人民币（大写）             （¥                元）；

（二）合同价格形式：总价包干。

五、双方一般权利和义务

（一）发包人工作

1.提供具备施工条件的施工场地。

2.提供水、电、通讯线路接口。

3.与承包人一起办理县交通局有关施工审批手续，协助承包人处理周边关系及环保的有关事宜。

（二）承包人工作

1.开工5天内提供整个工程的进度计划表。

2.将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地。施工现场内如需修便道，由承包人自己负责并承担费用。

3.与发包人一起办理县交通局有关施工审批手续。

4.承担施工现场安全保卫工作。承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

5. 按地方政府规定，做好施工场地及周边清洁卫生，文明施工，现场扬尘治理等。

6.如损坏施工场地外的一切青苗、构筑物、管线等由承包人自行负责。

7.严格执行施工规范，安全操作规程，严格按照图纸或说明进行施工，并做好各项质量检查，未按图施工工程不予计量。

8.承包人供应材料设备必须满足询价文件质量要求，提供产品合格证及质保书方可入场。

9.工程竣工未移交发包人之前，承包人负责对施工现场的设施和工程成品进行保护。

六、施工组织设计和工期

（一）进度计划

承包人收到施工图纸及说明等有关资料后5日内向发包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划，发包人收到后2日内审查确认。

（二）工期延误

双方约定工期顺延的情况：因发包人原因影响工期，工期顺延；因设计变更或非承包人原因造成停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（累计计算）的，每超8小时顺延工期一天，以此类推。

七、质量与验收

（一）质量要求

乙方应按照国家现行标准执行。

（二）验收要求

1.双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包人未参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收时，承包人不得自行验收，同时不得进入下一道工序，否则该单项工程不予计量。

2.工程整体已具备正式运行条件，竣工资料制作完成的，承包人可向发包人提请终验。以上条件具备的，发包人可在十个工作日内组织验收。如县交通局对验收提出具体要求的，以其要求和规定为准。

3.工程验收所产生的费用由承包人承担。

八、安全施工

承包人严格按照施工规范和政府有关规定做好安全施工工作，认真落实施工组织设计中安全施工措施，确保安全施工，安全施工措施费用已纳入报价中，承包人未认真履行安全保障措施导致任何安全事故，应承担全部责任和相应费用。

九、竣工结算

工程竣工验收合格后7天内，承包人向发包人提交完整竣工结算资料，承包人应积极配合发包人审核完成竣工结算。如聘请第三方机构结算审核的，以其审核结果为准。

十、合同价款与支付

工程竣工验收合格并经结算审核后支付至合同价款的97%，余3%作为质保期质量保证金，质保期满后，承包人认真履行职责且无过失的，发包人向承包人支付至合同金额的100%（即：无息退还质保金）。若在质保期间，承包人未严格按照质保服务工作要求执行，经发包人日常质保考核产生罚款的，直接在质量保证金中扣除。

十一、质保期

本工程质保期：管网工程2年、道路工程1年。

十二、违约、索赔和争议

（一）违约

1.双方约定的发包人其他违约责任：协商解决。

2.本合同中关于承包人违约的具体责任如下：承包人应赔偿由于工期延误给发包人带来的损失，其费用按每延误一天向发包人支付人民币1000元，以此累计计算。如该费用超过合同价的10%，发包人有权终止合同，承包人应向发包人赔偿由此引起的一切损失。如工程质量未达到合格标准，承包人必须负责返工，直至通过验收，承包人承担返工的所有费用，延误的工期不得顺延。如返工三次仍未通过验收的，则发包人有权终止合同，承包人应赔偿发包人的一切损失。

（二）争议

在履行合同过程中产生争议时：双方约定向发包人所在地的人民法院提请诉讼。

十二、其它

（一）工程分包

本工程发包人同意承包人分包的工程 ：本工程不得自行分包。

（二）保险

本工程双方约定承包人投保内容：购买足额商业保险。

（三）担保

承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：本项目履约保证金为合同金额的10%，即       元（大写：              元整），施工完成且通过验收合格后履约保证金无息退还。

十三、补充条款

（一）发包人严格按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

（二）承包人严格按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

（三）承包人应按相关规定，保证按时支付民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的发生，发包人有权将工程进度款优先偿还给民工。

（四）安全文明施工内容：按照现行相关规定执行，如在相关检查中发现未达到安全文明施工标准的，发包人将要求承包人整改，如承包人整改两次仍不达标，或承包人拒绝整改的，发包人有权另行委托其他单位实施，其发生的费用在承包人的工程款中扣除。如在施工过程中被区级以上相关部门发整改通知的，每发生一次处以5000元的罚款，在合同价款中扣除。

（五）本工程交工后，承包人承担保修责任，自验收合格之日起履行承包人保修责任。质保金不计利息，质保期满，经发包人验收同意后，退还承包人质保金。

（六）未经发包人同意，承包人不得擅自将本工程分包、转包，否则发包人有权解除合同。

（七）退出机制：工期、质量若达不到本合同规定，根据审定的施工组织计划，延期    天以上的，发包人有权解除合同，承包人无条件退出。

十四、未尽事宜

双方未尽事宜，经双方友好协商解决，形成的协议可另行签订补充条款，作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同份数

本合同一式肆份，发包人贰份，承包人贰份，自双方签字盖章后生效。

（以下为签字盖章页）。

发包人：                              （公章）    承包人：                     （公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）    法定代表人或其委托代理人：  （签字）

统一社会信用代码：                                统一社会信用代码：

纳税人识别号：                 /                  纳税人识别号：

地    址：                                       地    址：

电    话：                                       电    话：

开户银行：                                       开户银行：

账    号：                                       账    号：         /

时   间：       年      月      日

附件1

清单表

（以乙方报价清单为准）

附件2

施工安全协议书

甲   方:

乙   方:

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方的安全责任，确保安全施工，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

一、工  程 项 目：

二、工程项目费用：

三、安  全 责 任：

(一)共同责任

甲乙双方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等有关的安全生产法律、法规、技术规范和标准。

(二)甲方安全责任

1、审查乙方单位资质、相关人员资质和特种设备资质，建立信息档案，办理施工人员出入证件，宣贯甲方的安全管理规定。

2、监督乙方制定施工安全措施。施工前向乙方管理人员和安全员进行施工安全告知。并监督乙方做好安全教育培训和技术交底。

3、监督乙方严格执行国家有关安全生产法律法规，安全生产技术标准、技术规范、规章和烟草行业安全管理相关规定。

4、监督安全隐患整改，查处人的不安全行为、物的不安全状态、不安全的作业环境和安全管理缺陷。

5、发现下列情况甲方有权责令乙方停工整顿，并由乙方承担由此造成的全部损失。同时，甲方有权按本协议扣除乙方相应的安全履约保证金。

(1)发生事故险情、重大安全隐患和人身伤亡事故的;

(2)发生施工设备设施严重损坏或不符全安全条件的;

(3)发生违章作业、冒险作业、违章指挥且不听劝告的;

(4)施工现场脏、乱、差，不能满足安全文明施工要求的；

(5)未对施工作业人员进行安全教育、技术交底和购买人身意外伤害保险的，未配备合格的劳动防护用品、安全用具的。

(三)乙方安全责任

(1)根据甲方管理要求提供真实有效的资格、资质材料。

(2)落实安全管理组织机构和现场安全管理人员、安全监督人员，并积极开展自主安全管理工作，主动接受甲方的安全监督。同时自行做好本单位安全保卫工作。

(3)制定安全管理制度，编制安全专项应急预案，配备常备的应急器材和急救药品。编制施工安全专项方案，并经审查后报甲方备案。

(4)严格贯彻执行国家安全生产法律法规及相关的安全技术标准、规范和甲方安全管理规定。按照国家有关劳动安全卫生法规要求为施工人员办理人身意外伤害保险。

(5)有效使用劳动安全卫生费用，为施工作业人员配备合格的劳动防护用品、安全用具并监督正确使用。同时加强施工现场管理，禁止无关人员进入本单位施工作业现场。

(6)按法规要求开展安全教育培训和安全技术交底(包括临时增补或调换人员)，开展安全宣传和安全警示教育活动。安全警示标识齐全醒目，内容有针对性。

(7)工程机械、工装器具及安全防护用具(品)的数量和质量必须符合相关技术标准要求。特种设备检验合格、特种作业人员持有效证件上岗。高危作业必须审批并有专人监护，同时做好应急处置方案。

(8)施工入场前必须到甲方办理施工人员临时出入证，做到凭证出入。

(9)落实专人开展现场安全监督和检查，及时整改本单位发现的安全隐患和甲方、监理单位提出的安全隐患，并将整改结果书面报告甲方和监理单位备案。

(10)建立消防安全责任制，明确消防安全责任人、制定用火用电及使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，各类安全警告标识标志齐全醒目。

(11)严禁私拉乱接电源、水源，施工中做到工完、料尽、场地清。施工现场、员工宿舍、食堂等符合安全文明施工要求。危险作业(动火作业、高处作业、有限空间作业)必须实行审批制度、专人监护制度、作业前告知制度和预防措施到位验证制度。

(12)按照《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》的要求报告安全事故。同时，对未造成事故后果的险情必须及时如时向甲方和监理单位报告，严禁迟报、漏报和瞒报。

四、施工安全履约保证金的收取和退还

(一)乙方必须将项目合同中交纳的履约保证金中5%(合同金额)作为安全履约保证金。

(二)乙方在施工过程中发生各类安全事故、事故险情或违章行为以及不服从监理单位和甲方安全管理的，必须承担违约责任，并以现金形式向甲方安全监督管理办公室交纳违约金。

(三)安全履约保证金的退还。工程竣工验收合格后，若未发生各类安全事故和违章行为以及已现金形式缴纳了违约金的，全额退还安全履约保证金。

五、违约责任

乙方作为本项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害(伤亡)、设备损坏等各类安全事故承担全部责任。同时，甲方视以下情况有权扣除相应的安全履约保证金:

（一）发生较大以上人身伤害事故、重大设备安全事故， 未造成甲方被媒体曝光和被政府管理部门通报的，扣除安全履约保证金10%;若造成甲方被媒体曝光（含网络）、被政府管理部门通报、善后处理不当导致伤亡家属直接与甲方发生冲突的，扣除安全履约保证金100%；

（二）由于乙方责任造成他方人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担全部责任，并赔偿他方全部损失。

（三）合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效(如特种作业人员持无效证件上岗，专职安全员未取证或复训以及应取得相应资格而未取证上岗的)，甲方有权扣除乙方2一5万元的安全违约金，并由乙方承担由此造成的一切损失。

（四）乙方人员未经许可到其他作业区域或擅自动用甲方或第双方的设施设备等，按每人次200元至500元扣除安全履约保证金。

（五）若发生下述情况并屡教不改的，对乙方给予扣减5000元至10000元的安全履约保证金：

1、违章操作、违章指挥、违反操作规范及甲方安全管理规定屡教不改的；施工现场存在重大安全隐患未及时整改或整改不彻底的；

2、特种设备、仪器未按期检验投入使用的、施工机械设备设施不具备安全条件和超期投入使用的；

3、未能有效落实安全卫生费用或安全文明施工的；

4、未按照施工组织设计和安全技术措施组织施工的；

5、未经审批同意私拉乱接电气线路、违章动火或消防设施器材未到位、防范措施未落实的；

6、施工过程中发生各类事故隐瞒不报、迟报和漏报的；

7、未认真履行本协议安全责任和项目合同安全条款以及各类安全技术交底内容要求的；

8、未认真执行国家相关安全生产律法规、技术标准、技术规范及甲方安全管理规定的；

9、违反其他法律法规和安全技术标准、规范的。

六、附则

（一）本协议有效期限:自    年   月   日至工程项目验收合格之日止。

（二）本协议作为主合同中的补充条款，与主合同具备同等法律效力，双方必须严格执行。

（三）本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决;若经协商不能解决的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

（四）本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，合同一式八份，正本四份，副本四份，双方各执正本二份，副本二份。

(五)本协议签订地点在甲方办公所在地。

甲方：                               乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

负责人：                             负责人：

经办人：                             经办人：

年   月   日

附件3

建设工程廉政协议

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，特订立以下协议。

第一条 双方的权利和责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及重庆市的有关规定。

（二）严格执行中和粮库维修改造项目合同文件，履行合同条款。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受工程乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程乙方处报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加工程乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受工程乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受工程乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向工程乙方推荐分包单位，不得要求工程乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索要或接受其他参加单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在其他参建单位报销任何由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方工作人员不得参加其他参建单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受其他参建单位提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（七）乙方及其工作人员不得要求或者接受其他参建单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（八）乙方及其工作人员的配偶、子女不得从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（九）乙方及其工作人员不得以任何理由向其他参建单位推荐分包单位，不得要求其他参建单位购买合同规定外的材料和设备。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同条款的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同条款的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议行业主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同作为 重庆市秀山县储备粮有限公司秀山储备库雨污管网连接市政雨污管网安装项目 合同的附件，与合同具有同等法律效力，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

第七条 本廉政合同一式  4 份，甲方 2 份，乙方 2 份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）              法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：　　　　　　　　　　　　 或委托代理人：

年    月   日                       年    月    日

附件4

保障农民工工资支付协议

发包人：                                 （发包人）

承包人：                                 （承包人）

为贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：

一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签字确认书。监理单位应对相关情况说明和签字确认书（详附件）进行审查签字后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。

二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包人应具有垫付不低于3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应出具垫付不低于3个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进度款的前提条件之一。

三、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10日～15日分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期工程款支付申请一并报送发包人。

四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。
    （一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；
    （三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。
    五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。

六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。

附件：

1、关于农民工工资发放情况的说明表

（以下无正文）

发包人：       （发包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

承包人：       （承包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：